环氧树脂胶粘剂的配方介绍(六)

作者：中国环氧网/中国环氧树脂行业在线  来源：www.epoxy-e.cn  文字：【大】【中】【小】

——环氧树脂点焊胶粘剂常用配方

配方一：E-3胶
　　甲：618#-100，JLY-121-10，D-17环氧树脂-30。
　　乙：2E4MZ-3，DAP（苯二甲酸二烯丙醋）-5 ，（过氧化甲乙酮60％）-0.56。　
　　丙：丙烯腈改性乙二胺，甲：乙：丙=140：15.6：4。
　　先点焊后灌胶，常温固化24H，再70℃，固化1H，100℃固化3H，τ-60℃﹥25，mpa，τ﹥25 mpa，τ60℃﹥18 mpa，用于粘接面小强度高粘接点焊结构件。
　　配方二：1506胶
　　甲：W-95环氧树脂-70，4.4二胺基二苯甲烷，KH-550。 　
　　乙：W-95环氧树脂-30，顺丁烯二酸酐-3，液体聚基丁腈-20，618#-10。
　　丙：sncl2和乙二醇液-适量，甲：乙：丙=10：5：0.06。
　　先点焊后注胶，150℃/4H，吕合金：

| 温度℃ | -60-130 | 150 | 170 |
| --- | --- | --- | --- |
| τmpa | ﹥20 | ﹥15 | ﹥10 |

不均匀扯离强度：吕合金﹥400N/CM,用于150℃以下的金属结构点焊胶接
　　配方三：SY-201胶：618#，液体聚硫，低分子酰胺，双氰胺，600#稀释剂，2#白碳黑，先涂胶后点焊120℃/4H ，用于吕合金点焊胶接。

| 温度℃ | -60 | 20 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| τmpa | 12 | 23.4 | 13.5 |

配方四：sy-146胶：E-44-100，羚基环氧烷，低分子聚酰胺-10，多乙烯多胺-2-4，双氰胺-8，600#稀释剂-0-20。
　　涂胶后点焊，室温12H再120℃/4H，τ=28mpa，τ130℃=11.2，mpa用于吕合金点焊。
　　配方五：JH-2胶：E-44-100，顺丁烯二酸酐-30，DBP-20，水泥-20。
　　用途同上。

| 温度℃ | -60 | 20 | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| τmpa | 21.5 | 22 | 17 |

配方六：JH-3胶：618#-100，JLY-121-20，间苯二甲-13，DBP-10，DTA-1。
　　100℃/3H，τ-60℃=25.0，τ60℃﹥20，mpa用途同上。
　　配方七：JH-6胶：618#-100，JLY-121-20；乙二胺：乙醇胺-9（6：4），丙酮-10。
　　点焊后注胶，60℃/1H，再100℃/1H，用途同上。

| 温度℃ | -60 | 20 | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| τmpa | 16.5 | 22.8 | 13.3 |

配方八：CA-30胶：618#-100；苯酚：氢乙基乙二胺-35（1：5）。
　　点焊后注胶，60℃/48H 用途同上。

| 温度℃ | -50 | 20 | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| τmpa | 21.7 | 22.6 | 20.4 |

配方九：TA-30胶：618#-100，JLY-121-30；乙二胺：间苯二胺-16（8：5）。
　　涂胶后再点焊，20℃/24H，再80℃/4H用途同上。

| 温度℃ | -50 | 20 | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| τmpa | 18 | 23.3 | 19.4 |

配方十：TF-1胶：618# -50，JLY-121-10，糠醇酚醛树脂-15，癸二酸二异辛酯-10，三乙烯四胺-2.8；乙醇：丙酮（1：1）-10。
　　点焊后注胶，室温24H再70℃/15H，再150℃/3H τ=13-19mpa，τ-60=8-16mpa，用途同上。
　　配方十一：CB-30胶：618#-100；苯酚：氰乙基乙二胺-30，DBP-10。
　　20℃/48H，τ=22.1mpa用途同上。
　　配方十二：HA-5胶：618#-100，JX-5胶甲组分-20，50％苯胺苯酚树脂-20，JLY-121-20，DBP-17，KH-550-2；2EPMZ:间苯二甲胺（7：3）-12。
　　点焊后注胶，50℃/2H，再140℃/3H τ=21-22mpa，τ60℃=8.1-9.7mpa，用途同上。
　　配方十三：203胶：618# -100，DBP-20，滑石粉-20，DTA-20，JLY-121-20，间苯二胺-13。
　　80℃/3Hτ﹥18mpa，τ100℃﹥11.5mpa，用途同上。
　　配方十四：320-4胶：618#-100，JLY-121-20，600#稀释剂-10；乙二胺：三乙醇胺（6：4）-10，丙酮-20。
　　50℃/24H，再120℃/4H，τ-55℃=25.2mpa，τ60℃=13.9mpa，用途同上。
　　配方十五：320-6胶：618#-70，125#聚酰胺-30，癸酸二辛醋-15，丙酮-8-12。
　　20℃/24H，再120℃/4H，τ=18-21mpa，粘接点焊并用τ=112.8mpa，用途同上。