橡胶密封条配方设计特点

橡胶密封条大部分使用在各种汽车，飞机等做密封使用，胶料必须具有良好的耐候性，耐老化，耐臭氧，和耐寒性能。并具有一定的强伸性能和较小的压缩变形。因而在胶种的选择上一般可选用氯丁橡胶，考虑到氯丁橡胶工艺性能较差，一般多采用并用胶，如氯丁橡胶与天然橡胶和丁苯橡胶三胶并用，或者天然橡胶和聚乙烯并用等。

要求性能高的密封条可选用三元乙丙橡胶，乙丙橡胶也可与天然橡胶并用，或橡胶与塑料并用，以改善耐臭氧性能。为提高密封条耐老化性，可加入抗氧剂和防老剂并用。

海绵密封条根据工艺要求，重点考虑发泡剂与硫磺的加入，产品发孔速度与硫化速度的平衡，以使产品保持密度的稳定，孔度的均匀。

为了保证橡胶密封条外观质量及机构尺寸的稳定，在配方中可加入具有支撑性的配合剂，使成品胶条挺性好，变形小，如：油膏，高分子蜡改性塑料等。