塑料材质的鉴别方法

一、用燃烧法鉴别塑料的特性,可用一把镊子或刮勺将小量塑料试样置于小火上,把本生灯火焰调至最小,观察塑料在火中和火外时的燃烧性,同时注意在火熄灭后,熔融或燃烧的塑料的落滴形式以及气味.

二、线型或支链型塑料,即非交联塑料在加热过程中先变软,再进一步加热时,就开始在一个不定的温度区域内流动.一般来说,部分结晶塑料的熔融温度区域较窄,称作熔点.利用热塑性塑料的软化与熔融温度的不同,可对其进行鉴别.

三、就塑料而言,密度不是一项表征其特性很有用的指标.一些塑料制品是中空、微孔或造型复杂的,这时密度密度可由样品的质量与由样品的外边界所决定的体积的商决定.而对于质密的制品,确定体积只需测量单一个试样就可以了.对于粉状或粒状塑料，通过测量比重瓶里被排出液体的量或用浮力测量法来确定体积.

四、根据塑料在各种溶剂中的溶解性来确定塑料的材质.

五、利用塑料对红外线的吸收的不同、透过、反射.可以对塑料进行鉴别.