沥青品种和改性剂的关系

基质沥青与SBS改性剂的配伍性同多种因素有关，其中沥青品种和改性剂的种类是主要的影响因素。即使是同种沥青品种或改性剂，其改性沥青的主要性能指标优劣也不尽相同，因此，在确定改性沥青的配方时不能简单地靠主观推断，而应进行全面的试验，选择主要性能指标均较优秀的配方为最优方案。改性沥青抗滑表层的几个关键路用性能指标(抗滑性与防水性、抗高温车辙性与防水性等)之间是有冲突的，如果不能较好地协调各性能的关系，往往出现顾此失彼的现象，易出现雨后唧浆、松散掉粒、空隙率偏大等，因此，改性沥青混合料的性能指标和配合比设计是十分重要的。